Microcontroller: ATmega328P
CPU: 8-bit AVR, 16 MHz
RAM: 2 KB SRAM
Flash (ROM): 32 KB pentru cod
EEPROM: 1 KB

Manual Testcases

Resource Consumption Testing:

- CPU load testing, RAM/ROM consumption, and temperature testing

- Steps, expected results, and targets

- Registers that need to be measured

- Methods to obtain values for CPU load, temperature, and other parameters

- Testing algorithms

- Tests to stress the microcontroller in order to increase CPU load and temperature

- CPU load testing, RAM/ROM consumption, and temperature testing

CPU Load testing: verifici cat de mult din procesor este folosit in anumite conditii.

RAM/ROM consumption: masori cata memorie RAM si ROM este folosita.

Temperature testing: masori temperatura placii sau a microcontrollerului la diferite temperature.

- Steps, expected results, and targets

Pasi: Rularea codului si testarea perifericelor.

Masurarea parametrilor.

Rezultate asteptate: CPU ul va varia in functie de complexitatea codului.

Tinte: Programul functioneaza

- Registers that need to be measured

CPU Load: Nu exista registru dedicat, dar se poate estima prin monitorizarea contorului de instructiuni sau prin utilizarea temporizatoarelor.

RAM/ROM:

- RAM - Stack Pointer (SP), Heap boundaries (nu sunt registri directi, dar se pot monitoriza cu tool-uri externe).

- ROM - Dimensiunea codului compilat.

Temperatura: Registrul ADC (ex: ADMUX, ADCSRA) pentru citirea senzorului de temperatura intern sau extern.

- Methods to obtain values for CPU load, temperature, and other parameters

CPU Load:

- Masurare indirecta prin temporizatoare, de exemplu masurarea timpului de executie in mod activ vs starea de repaus).

- Counters pentru instructiuni executate.

Temperature:

- Citirea senzorului intern de temperatura prin ADC.

- Citirea senzorilor externi conectati pe ADC.

RAM/ROM:

- RAM: analiza codului și utilizarea memoriei in IDE.

- ROM: dimensiuena codului.

- Testing Algorithms

Temperature rise: Executarea in bucla continua fara pauze.

Idle vs Active: Alternarea intre strea active si de repaus.

- Tests to Stress the Microcontroller in Order to Increase CPU Load and Temperature

- Testam microcontroller ul la temperature ridicate si scazute pentru a ii testa comportamentul.

- Activarea tuturor perifericelor simultan.

- Bucla continua cu calcule matematice.

Afisare Text Dinamic pe Display 7 Segmente

Descriere functionare:

Butoane

- Butonul stanga (A0):
La fiecare apasare, se activeaza modul scroll orizontal (stanga, dreapta).
Directia de scroll se inverseaza succesiv: stanga -> dreapta -> stanga -> dreapta, etc.

- Butonul dreapta (A1):
La fiecare apasare, se activeaza modul scroll vertical (sus, jos).
Directia de scroll se inverseaza succesiv: sus -> jos -> sus -> jos, etc.

Vizualizare pe display

Textul implicit este "HELO", reprezentat prin coduri binare pentru segmentele 7-segmente.

Scroll orizontal

- Caracterele se deplaseaza pe display de la stanga la dreapta si invers.

- Implementat prin functiile SchimbPozitieRtoL() si SchimbPozitieLtoR().

Scroll vertical

- Segmentele care formeaza caracterele sunt mutate sus sau jos, creand un efect de miscare verticala

- Implementat prin functiile shiftareBitiJos() si shiftareBitiSus().

Am realizat teste pentru functiile de shiftare:

#include <Arduino.h>

#include "Teste.h"

extern byte text[][7];

extern int lungime;

extern byte textaux[][7];

extern byte textaux2[][7];

extern int lungimeaux;

bool valid=true;

void printMatrix(byte text[][7], int rows) {

for (int i = 0; i < rows; i++) {

for (int j = 0; j < 7; j++) {

Serial.print(text[i][j]);

Serial.print(" ");

}

Serial.println();

}

}

void test_shiftareBitiRtoL() {

SchimbPozitieRtoL(text, lungime, 0);

byte expected[][7] = {

{1, 0, 0, 1, 0, 0, 0},  // H

{0, 1, 1, 0, 0, 0, 0},  // E

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 0, 0, 0, 1},  // L

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},  // O

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}

};

/* matricea corecta pentru a nu esua testul

byte expected[][7] = {

{1, 0, 0, 1, 0, 0, 0},  // H

{0, 1, 1, 0, 0, 0, 0},  // E

{1, 1, 1, 0, 0, 0, 1},  // L

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},  // O

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}

};

*/

for (int i = 0; i < lungimeaux; i++) {

for (int j = 0; j < 7; j++) {

if(textaux[i][j] != expected[i][j]) {

valid = false;

}

}

}

if(valid) {

Serial.println("A mers testul test_shiftareBitiRtoL");

} else {

Serial.println("N-a mers testul test_shiftareBitiRtoL");

printMatrix(expected, 8);

Serial.println();

printMatrix(textaux, 8);

}

valid = true;

}

void test_shiftareBitiLtoR() {

SchimbPozitieLtoR(text, lungime, 1);

byte expected[][7] = {

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 0, 0, 1, 0, 0, 0},  // H

{0, 1, 1, 0, 0, 0, 0},  // E

{1, 1, 1, 0, 0, 0, 1},  // L

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},  // O

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}

};

for (int i = 0; i < lungimeaux; i++) {

for (int j = 0; j < 7; j++) {

if(textaux[i][j] != expected[i][j]) {

valid = false;

}

}

}

if(valid) {

Serial.println("A mers testul test_shiftareBitiLtoR");

} else {

Serial.println("N-a mers testul test_shiftareBitiLtoR");

printMatrix(expected, 8);

Serial.println();

printMatrix(textaux, 8);

}

valid = true;

}

void test_shiftareBitiJos() {

shiftareBitiJos(text, lungime, 1);

byte expected[][7] = {

{1, 1, 0, 0, 0, 1, 1},

{1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},

{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1},

{1, 1, 0, 1, 0, 1, 0},

};

bool valid = true;

for (int i = 0; i < lungime; i++) {

for (int j = 0; j < 7; j++) {

if (textaux2[i][j] != expected[i][j]) {

valid = false;

}

}

}

if (valid) {

Serial.println("A mers testul test_shiftareBitiJos");

} else {

Serial.println("N-a mers testul test_shiftareBitiJos:");

printMatrix(expected, lungime);

Serial.println();

printMatrix(textaux2, lungime);

}

valid = true;

}

void test_shiftareBitiSus() {

shiftareBitiSus(text, lungime, 3);

byte expected[][7] = {

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

};

bool valid = true;

for (int i = 0; i < lungime; i++) {

for (int j = 0; j < 7; j++) {

if (textaux2[i][j] != expected[i][j]) {

valid = false;

}

}

}

if (valid) {

Serial.println("A mers testul test_shiftareBitiSus");

} else {

Serial.println("N-a mers testul test_shiftareBitiSus:");

printMatrix(expected, lungime);

Serial.println();

printMatrix(textaux2, lungime);

}

valid = true;

}

OUTPUT PENTRU CODE COVERAGE: